АДМИНИСТРАЦИЯ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ,  АРХИТЕКТУРЫ  И  гРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Генеральный план  Ковылкинского сельского поселения Тацинского района Ростовской области

Муниципальный контракт № 33 от 26.02.2008 г.

04/7-4-08 ГП-ПЗ

Том I

Пояснительная записка

Положения о территориальном планировании

Ростов-на-Дону

2011 год

АДМИНИСТРАЦИЯ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ,  АРХИТЕКТУРЫ  И  гРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Генеральный план Ковылкинского сельского поселения

Тацинского района  Ростовской области

Муниципальный контракт №33 от26.02.08

04/7-4-08 ГП-ПЗ

Том I

Пояснительная записка

Положения о территориальном планировании

Директор                                                                                                             Т. Г. Морозова

Главный архитектор проекта                                                                             В. В. Болотова

Ростов-на-Дону

2011 год

Состав авторского коллектива

Архитектурно – планировочная часть:

Главный архитектор проекта                                                          В. В. Болотова

Ведущий  архитектор                                                                  В.С. Пономарева

Экономическая часть:

Экономист                                                                                              И.А. Кузик

Транспорт, инженерная подготовка и вертикальная планировка территории, инженерное оборудование:

Начальник отдела инженерно - транспортной

инфраструктуры                                                                                Н. Б. Смирнов

ГИП                                                                                                    И.А. Кондаков

Инженер                                                                                              Ю. В.Кочуева

Инженер                                                                                         А. Е. Дорошенко

Руководитель группы                                                                     Н. Ю. Зинченко

Архитектор                                                                                    А. А. Коршунова

Проект выполнен в соответствии с действующими техническими нормативами, в том числе Ростовской области, и  Градостроительным

кодексом РФ.

Состав  проекта :

Генеральный план Ковылкинского сельского поселения Тацинского района Ростовской области (утверждаемая часть проекта).

Том I. Положения о территориальном планировании.

Генеральный  план  Ковылкинского  сельского поселения (основной чертеж).

Обоснование генерального плана Ковылкинского сельского поселения

Тацинского района Ростовской области.

Том II.  Пояснительная записка. Обосновывающая часть.

Том III. Графические материалы:

По генеральному плану Ковылкинского сельского поселения:

- Ситуационный план расположения поселения на территории муниципального района, М 1: 100000;

2. План современного использования территории (опорный план) с отображением границ земель различной категории, М 1: 25000;

3. Схема  с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, М 1:25000;

4.  Генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж), М 1:25000;

5.  Схема планируемых границ функциональных зон; М 1:25000;

6. Схема развития системы общественных центров и  размещения учреждений и предприятий обслуживания и схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма, М 1:25000;

7.  Схема градостроительной реорганизации производственных территорий и схема транспортной инфраструктуры, М 1:25000;

8. Сводный план инженерных сетей, где совмещены схемы водоснабжения и канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, М 1:25000.

По схемам генеральных планов населенных пунктов Ковылкинского  с.п.:

9.    План современного использования территории х. Ковылкин.:

10. Схема генерального плана, совмещенная  со схемой  границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди  комплексного жилищного строительства  х. Ковылкин.

11.   Схема инженерной подготовки и благоустройства территории х. Ковылкин.

12.   План современного использования территории х.Луговой.

13. Схема генерального плана, совмещенная  со схемой  границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди  комплексного жилищного строительства  х. Луговой

14.   Схема инженерной подготовки и благоустройства территории  х. Луговой.

15.   План современного использования территории х. Коминтерн.

16. Схема генерального плана, совмещенная  со схемой  границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди  комплексного жилищного строительства  х. Коминтерн.

17.   Схема инженерной подготовки и благоустройства территории  х. Коминтерн.

18.   План современного использования территории х. Бабовня.

19. Схема генерального плана, совмещенная со схемой границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди комплексного жилищного строительства х. Бабовня.

20.    Схема инженерной подготовки и благоустройства территории х.Бабовня.

Содержание

Введение	 7

1.Цели  и задачи генерального плана	3

2. Основные положения	3

2.1. Экономическое развитие	3

2.2. Население, жилищный фонд и культурно-бытовое обслуживание	3

2.3. Планировочная организация территории и функциональное зонирование	3

2.4. Инженерно-транспортная инфраструктура.	35

2.5. Экология и благоустройство, градоэкологические мероприятия.	36

2.6. Охрана объектов памятников культуры.	40

Введение

Генеральный план Ковылкинского сельского поселения разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 15.10.2005г. №191-ФЗ;

- Областным законом Ростовской области «О градостроительной деятельности в Ростовской области», принятым Законодательным Собранием 26 декабря 2007 года.

- Областными нормативами градостроительного проектирования городских округов и       поселений Ростовской области;

- Инструкцией « О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002г. №150.

- Требованиями технических регламентов.

Основанием для разработки генерального плана являются следующие документы и материалы:

- муниципальный контракт № 33 от 26.02.2008 г.;

- задание на разработку генеральных планов Жирновского городского поселения, Быстрогорского сельского поселения, Верхнеобливского сельского поселения, Ермаковского сельского поселения, Зазерского сельского поселения, Ковылкинского сельского поселения, Михайловского сельского поселения, Скосырского сельского поселения, Суховского сельского поселения, Тацинского сельского поселения, Углегорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области, утвержденного Главой Администрации Тацинского района Н.В.Черкасовым - 07.12.07 и согласованного Заместителем министра территориального развития, архитектуры и градостроительства, Главным архитектором  Ростовской области А.М. Бояриновым -07.12.07 г.

- Постановлением  Главы Ковылкинского сельского поселения № 65 от 23 ноября 2007 г.

В основе генерального плана заложены комплексные программы развития муниципального образования, положения о территориальном планировании, содержащиеся в схемах:

- Схема территориального планирования Ростовской области, выполненная институтом РосНИПИУрбанистики;

- Схема территориального планирования Ростовской агломерации, выполненная институтом РосНИПИУрбанистики;

- Схема территориального планирования Западного внутриобластного района Ростовской области (Восточно-Донбасской агломерации), выполненная институтом ОАО «НИИП Градостроительства».

- Схема территориального планирования Тацинского района, выполненная в составе Восточно-Донбасской агломерации.

Статус муниципального образования и его роль в системе расселения.

Ковылкинское сельское поселение входит в состав муниципального образования Тацинский район Ростовской области, административный центр района ст. Тацинская. Ковылкинское сельское поселение расположено в восточной части Тацинского района.

По северо-западу граничит со Скосырским сельским поселением, по северу – с Верхнеобливским сельским поселением, по востоку – с Морозовским районом, по югу – с Суховским сельским поселением, по западу – с Тацинским сельским поселением и Михайловским сельским поселением.

Общая площадь территории - 19 000 га (данные на 01.01.2009).

В состав поселения входят четыре хутора, в которых проживает 1521 человек.

## 1.Цели  и задачи генерального плана

Основной целью  генплана является определение поэтапной долгосрочной стратегии территориального планирования поселения, условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния территории, ее потенциала, рационального природопользования, повышения жизненного уровня населения Ковылкинского сельского поселения с выбором оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселения.

Для осуществления обозначенных целей необходимо  выполнить задачи по совершенствованию жилищной политики, системы обслуживания, транспортной и инженерной инфраструктур, производственного комплекса, обеспечить охрану окружающей среды и защиту от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## 2. Основные положения

### 2.1. Экономическое развитие

Планируемая экономическая политика Ковылкинского сельского поселения согласуется с основными программными документами территориального развития Ростовской области и Тацинского района и базируется на основе системного анализа влияния совокупности экономических, социальных и экологических факторов.

На территории поселения действуют 41 крестьянско-фермерское хозяйство, СПК «Надежда». Общая площадь земельных угодий в 2010 году составила 18462,09 га. На этих землях выращивают зерновые и технические культуры, занимаются животноводством.

Для устойчивого развития Ковылкинского сельского поселения должны получить развитие следующие направления:

-    социальное обустройство сельских населенных пунктов;

- увеличение финансового обеспечения реализации социальных программ в поселении;

-    осуществление мониторинга уровня безработицы и уровня реальных доходов сельского населения;

-     диверсификация занятости сельского поселения.

### 2.2. Население, жилищный фонд и культурно-бытовое обслуживание

Общая численность населения

В состав поселения входят четыре хутора, в которых проживает 1521 человек:

- х. Ковылкин - административный центр,  791 чел.;

- х. Бабовня -  197 чел.;

- х. Коминтерн -  221 чел.;

- х. Луговой -  312 чел.

Обобщенные данные о перспективной численности населения Ковылкинского сельского поселения представлены в таблице 1

Таблица 1

Численность населения Ковылкинского с.п.

|  | Название поселения | Существующее положение | Расчетный срок | Прирост населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Ковылкин | 791 | 821 | 30 |
| 2 | х. Бабовня | 197 | 205 | 8 |
| 3 | х. Коминтерн | 221 | 221 | - |
| 4 | х. Луговой | 312 | 332 | 20 |
|  | всего | 1521 | 1579 | 58 |

Существующее население Ковылкинского с.п. – 1521 чел.

Проектируемое на расчетный срок – 1579 чел. (2030 г).

Увеличение численности населения на 3,8% .

Проектная занятость по основным отраслям.

Развитие отраслевой структуры занятости населения является показателем развитости поселения и уровня жизни в нем.

Таблица 2

Структура занятости населения по отраслям экономики Ковылкинского сельского поселения по классификатору ОКВЭД

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство | чел. | 160 | 140 | 120 | 132 | 117 | 123 | 130 |
| Промышленность | чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство | чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Оптовая и розничная торг.; ремонт автом., быт. приб. и предм. личного пользования | чел. | 11 | 12 | 14 | 23 | 25 | 29 | 38 |
| Транспорт, складское хозяйство и связь | чел. | 52 | 54 | 54 | 42 | 46 | 47 | 49 |
| Образование | чел. | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 43 | 39 |
| Здравоохран. и соц. услуги | чел. | 23 | 23 | 23 | 27 | 34 | 21 | 17 |
| Численность лиц, работающих за пределами исследуемой территории | чел. | 35 | 40 | 40 | 173 | 142 | 298 | 320 |

В Ковылкинском сельском поселении нет промышленных предприятий и предприятий, занимающимися строительством.

Жилищный  фонд.

Жилищный фонд Ковылкинского сельского поселения на 1 января 2010г.  составил 30,9 тыс.м2.

Существующая жилобеспеченность на 1 жителя – 20,3 м2/чел.

- Для расчета потребности в жилье на перспективу использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области». Норму жилой обеспеченности на первую очередь принимаем – 20,3 м2/чел, на расчетный срок принимаем 22,5 м2/чел.   Новый жилой фонд представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками.

- Объем нового строительства на расчетный срок составит – 4,63 тыс. м2

- При развитии жилищного строительства на территории поселения необходимо учитывать ограничения, связанные с наличием Северо-Белянского газового месторождения, участка Быстрянский IV-VI (уголь).

- «Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

- Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом.» (ФЗ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

Таблица 3

- Распределение жилищного фонда Ковылкинского

- сельского поселения

|  | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2010 г. | Расчетный срок 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | чел. | 1521 | 1579 |
|  | Жилищный фонд – всего | тыс. кв.м | 30,9 | 35,53 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в малоэтажных квартирных жилых домах | тыс. кв.м | 6,7 | 6,7 |
|  | в жилых домах усадебного типа | тыс. кв.м | 24,2 | 28,83 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м | 30,9 | 30,9 |
|  | Новое строительство – всего | тыс. кв.м | - | 4,63 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в жилых домах усадебного типа | тыс. кв.м | - | 4,63 |
|  | Средняя обеспеченность населения | м2/чел. | 20,3 | 22,5 |

- Таблица 4

- Распределение жилищного фонда Ковылкинского с. п.

- по населенным пунктам

| Показатели | х. Ковылкин | х. Бабовня | х. Коминтерн | х. Луговой | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения сущ., чел. | 791 | 197 | 221 | 312 | 1521 |
| Жилищный фонд существующий тыс. м2 | 17,7 | 2,5 | 3,3 | 7,4 | 30,9 |
| Численность населения, чел , расчетный срок | 821 | 205 | 221 | 332 | 1579 |
| Жилищный фонд, тыс. м2 , расчетный срок | 19,7 | 3,76 | 4,1 | 7,97 | 35,53 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | 17,7 | 2,5 | 3,3 | 7,4 | 30,9 |
| Новое строительство, тыс. м2 | 2 | 1,26 | 0,8 | 0,57 | 4,63 |
| Существующая средняя жилобеспеченность населения, м2/чел. | 22,4 | 12,7 | 14,9 | 23,7 | 20,3 |
| Средняя жилобеспеченность населения на расчетный срок, м2/чел. | 24 | 21 | 21 | 24 | 22,5 |

Культурно-бытовое обслуживание.

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной деятельности – обеспечению комфортности проживания. С этой целью генеральным планом предлагается ряд основных приоритетных направлений развития системы обслуживания Ковылкинского сельского  поселения:

- формирование трехступенчатой системы учреждений соцкультбыта;

- доведение обеспеченности населения всеми видами культурно-бытового обслуживания, особенно социально значимых объектов, до нормативного уровня при минимальных затратах времени;

- для формирования центров обслуживания необходимо создавать многофункциональные объекты, использующие блокировку учреждений торговли, бытового обслуживания, культуры, спорта и т.д.

Система культурно-бытового обслуживания наиболее полно представлена в двух хуторах: х. Ковылкин и х. Луговой.

Таблица 5

Показатели по школьным образовательным учреждениям

| Наименование общеобразовательных учреждений (адрес), площадь участка | Вместимость существующих общеобразовательных учреждений, мест | Число учащихся, чел. |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образовательное учреждение «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа», ул.Советская, д. 9, х. Ковылкин, Тацинский район, Ростовская область; 1,5 га | 146 | 80 |
| Муниципальное образовательное учреждение «Луговская общая общеобразовательная школа», ул. Молодежная, д.1, х.Луговой, Тацинский район, Ростовская область; 0,94 га | 160 | 47 |
| Всего | 306 | 127 |

- Таблица 6

- Показатели по детским дошкольным учреждениям

| Наименование дошкольных учреждений (адрес), площадь участка | Вместимость дошкольных учреждений, мест | Кол-во детей чел. |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Ковылкинский детский сад «Колосок», ул.Советская, д. 36, х. Ковылкин, Тацинский район, Ростовская область; 0,215 га | 35 | 30 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Ковылкинский детский сад «Калинка», ул. Молодежная, д.1, х.Луговой, Тацинский район, Ростовская область | 25 | 13 |
| Всего | 60 | 43 |

- Таблица 7

Расчет потребности в учреждениях образования на перспективу

по поселению в целом

|  | существующая | Нормативная вместимость на расчетный срок | Расчетный срок строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 60 | 58 | - |
| Общеобразовательные школы | 306 | 195 | - |

В Ковылкинском сельском поселении наблюдается достаточное количество мест в дошкольных и школьных учреждениях.

- Таблица 8

- Расчет потребности в учреждениях здравоохранения на перспективу

| Учреждения, предприятия, сооружения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Фельдшерско-акушерские пункты, кол-во | 3 | По заданию на проектирование |

На территории Ковылкинского с.п. расположены:

- 3 фельдшерско-акушерских пункта – в х. Ковылкин, х. Бабовня, х. Луговой.

- Таблица 9

- Проектируемые учреждения здравоохранения

| Учреждения, предприятия, сооружения | Размер земельного участка, га |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| Стандартный модульный ФАП в х. Ковылкин Специализированный дом-интернат | Рядом с участком школы S = 0.08 Рядом с участком школы S = 0.16 |
| Стандартный модульный ФАП в х. Бабовня | Рядом с существующим участком ФАП S = 0.1 |
| Стандартный модульный ФАП в х.Луговой | На территории существующего ФАП, S = 0.07 |

Таблица 10

Расчет потребности населения в учреждениях культуры на перспективу

|  | Существующая вместимость | Нормативная вместимость на сущ. население | Расчетный срок | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДК, клубы, мест | 152 | 127 | - | х. Ковылкин, х. Луговой |
| Библиотеки, тыс. экз. | 11,089 | 7,0 | - |  |

Реконструируемые учреждения культуры и размеры земельных участков представлены в таблице 11.

Таблица 11

Реконструируемые  учреждения культуры

| Учреждения, предприятия, сооружения | Размер земельного участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| Многофункциональный Дом культуры: Молодежные информационные центры, интернет-кафе, кинотеатр. | 0,2 | Реконструкция существующего дома культуры в х. Ковылкин. |

- Таблица 12

- Расчет потребности в учреждениях физической культуры

и спорта на перспективу

|  | Современное состояние | Необходимая вместимость расчетный срок | Расчетный срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Территория плоскостных спортивных сооружений, га | 0,31 | 1,11 | 1.4 |  |
| Спортивный зал м2 площади пола зала | 250 | 94,7 | 250 | При школах |

Таблица 13

Учреждения торговли и общественного питания, административно-деловые.

| Учреждения, предприятия, сооружения | Единицы измерения | Вмести-мость | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м | 306,4 | - |  |
| Предприятия общественного питания | мест | 75 |  | х. Ковылкин – 35; х. Луговой - 40 |
| Административно- деловые учреждения |  |  |  |  |
| Администрация |  | 1 |  |  |
| Отделение милиции |  | 1 |  |  |
| АТС | Кол-во | 1 |  |  |
| Отделение связи | Кол-во | 1 | - | х. Ковылкин |

### 2.3. Планировочная организация территории и функциональное зонирование

Архитектурно-планировочная организация территории Ковылкинского поселения совершенствуется.

При комплексной оценке территории и выборе стабилизационного варианта развития была  определена единая концептуальная установка: в сфере сельского хозяйства сохранение существующего контингента населения при существенном преобразовании производственной составляющей.

Существующее население  Ковылкинского с.п. –  1521 чел.

Проектируемое население на расчетный срок –  1579 чел. (2030 г).

Для сохранения населенных пунктов необходимо обеспечить государственную поддержку каждому личному подсобному хозяйству, КФХ. малому, среднему бизнесу и крупным АПК.

Согласно «Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации» должны получить устойчивое развитие сельские территории.

Хутор Ковылкин

Существующее положение

В двух километрах от  хутора Ковылкин проходит федеральная автотрасса  М-21  Волгоград - Ростов. С юго-востока территория  хутора примыкает к железной дороге Харьков - Донбасс  (Лихая – Волгоград).

В х. Ковылкин  расположена железнодорожная станция «Ковылкино».

Рельеф территории сложный, проходя с севера на юг, балка Ковылкина  вклинивается в территорию хутора. Часть балки занимает пруд «Большой».

Сложившаяся четкая планировочная структура на территории, прилегающей к железной дороге на севере перерастает в усложненную линейную форму, представленную элементами разветвленной планировки.

Существующее население -791 человек.

Проектируемое население – 821 человек.

В хуторе развита система культурно-бытового обслуживания: общеобразовательная школа на 80 учащихся, детский сад на 30 мест, дом культуры на 120 мест с библиотекой, ФАП  и  своеобразный многофункциональный центр, где размещены: магазин, почта, столовая, швейная мастерская.

Проектное решение

По схеме  генерального  плана  х. Ковылкин  определены и упорядочены границы кварталов жилой застройки, транспортная сеть, система зеленых насаждений и культурно- бытового обслуживания.

Для развития  самого перспективного населенного пункта поселения были изменены его  границы. С западной стороны в районе улиц Луговой, пер. Школьного и пер. Охотничьего были прирезаны территории общей площадью – 7 га. Главная улица – улица Мира, основные транспортные  улицы – ул. Гагарина, пер. Железнодорожный, ул. Советская, пер. Школьный, ул.  Мира.

Хутор Луговой

Существующее положение

Х. Луговой расположен на севере Ковылкинского с. п.

Хутор расположен в верховьях Безымянной балки – правого притока балки Харцисской. В северной и северо-западной частях хутора разветвления балки вклиниваются в границы селитебной территории.

Существующая планировочная структура делится на две обособленные части:

- северо-западную, где к ул. Мира с обеих сторон примыкают кварталы однорядной усадебной застройки;

- юго-восточную, в которой к ул. Мира примыкают кварталы однорядной усадебной застройки с севера и два ряда кварталов с двухрядной застройкой с юга.

Существующее население – 312 человек.

Проектируемое население – 332 человека.

Система культурно-бытового обслуживания развита: общеобразовательная школа на 47 уч-ся, детский сад «Калинка» на 13 мест, сельский клуб, ФАП, один магазин.

Проектное решение

По схеме генерального плана х. Луговой упорядочены границы кварталов жилой застройки, разработаны системы зеленых насаждений, транспорта, культурно-бытового обслуживания.

Существующие границы х. Луговой не изменялись.

Главная улица хутора – ул. Мира, основные транспортные улицы – ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Учительская.

Хутор Бабовня

Существующее положение

Х. Бабовня расположен в верховьях балки Бабовня, разветвление балки пересекает всю его территорию в широтном направлении с северо-запада на юго-восток. Существующая планировочная структура в виде трехрядных вытянутых кварталов односторонней застройки сложилась вдоль этой балки с северо - запада на юго-восток.

Существующее население – 197 человек.

Проектируемое население – 205 человек.

Из культурно-бытового обслуживания – ФАП и один магазин.

Проектное решение

По схеме генерального плана х. Бабовня уточнены  границы кварталов жилой застройки,  разработаны системы зеленых насаждений, транспорта, культурно-бытового обслуживания (определены площадки для размещения объектов соцкультбыта в т. ч. передвижных).

Существующие границы х. Бабовня не изменялись.

Главная  улица – ул. Юбилейная, основные транспортные улицы –

ул. Юбилейная, ул. Грушевая.

Хутор Коминтерн

Существующее положение

Рельеф территории сложный, пересеченный ветками балки Харцисская и водоразделами, образует отдельно расположенные холмы. В центральной части хутора наблюдаются  оврагообразующие  процессы.

В сложившейся планировочной структуре упорядоченная застройка наблюдается вдоль улицы Молодежной, далее стихийная застройка на отдельных участках.

Существующее население – 221 человек.

Проектируемое население – 221 человек, единственный н.п. в котором не увеличивается население, так как он самый трудный в инженерном обустройстве хутор, на его территории нет никакого культурно-бытового обслуживания, кроме одного магазина.

В производственной зоне хутора расположена водонапорная башня.

Проектное решение

По схеме генерального плана х. Коминтерн были определены границы кварталов жилой застройки, системой озеленения и укрепления овражно-балочной сети, а также резервирования площадок для размещения объектов соцкультбыта, в том числе передвижных.

Главная улица – ул. Молодежная, основные транспортные улицы –

пер. Казачий, ул. Молодежная.

Функциональное зонирование территории.

Общая площадь земель Ковылкинского с.п. составляет 19000 га.

В настоящее время земли сельскохозяйственного назначения составляют 18462,09 га. Земли населенных пунктов -  274,5 га, транспорта – 201 га, земли специального назначения – 4,41 га.

Земли промышленности, лесного и водного фонда отсутствуют.

Генеральный план Ковылкинского с.п. предусматривает развитие всех категорий земель  поселения на расчетный срок, кроме земель запаса.

На территории Ковылкинского с.п. нет промышленных объектов. Объекты для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции на территории поселения расположены на землях сельскохозяйственного назначения.

Таблица 14

Категории земель Ковылкинского с.п. по целевому назначению.

| № п.п. | Показатели | ед. изм. | Современное состояние на 01.01.10г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 19000 | 19000 |
| 1.1. | В том числе: Земли сельскохозяйственного назначения | га | 18462,09 | 18454,01 |
| 1.2. | Земли населенных пунктов | га | 274,5 | 281,5 |
| 1.3. | Земли промышленности | га | - | - |
| 1.4. | Земли транспорта ( + ж/д отвод) | га | 201 | 203,2 |
| 1.5. | Земли лесного фонда | га | - | - |
| 1.6. | Земли водного фонда | га | - | - |
| 1.7. | Земли специального назначения | га | 4,41 | 3,29 |
| 1.8. | Иных зон - резервные | га | - | - |
|  | Земли запаса | га | 58 | 58 |
|  | Итого: | га | 19000 | 19000 |

Развитие основных функциональных зон в х.Ковылкин, х.Бабовня, х. Коминтерн и в х.Луговом  Ковылкинского  с.п. представлены в таблице 15.

Таблица 15

Баланс  земель населенных пунктов Ковылкинского сельского поселения по функциональному зонированию.

| № п.п | Показатели | Ед. изм. | Существующее положение. |  |  |  | Проектное решение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | х. Ковылкин | х. Бабовня | х. Коминтерн | х. Луговой | х. Ковылкин | х. Бабовня | х. Коминтерн | х. Луговой |
| 1. | Территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь населенного пункта | га | 100 | 60 | 57 | 57,5 | 107 | 60 | 57 | 57,5 |
| 1.1. | Жилая зона | га | 64,8 | 38 | 26,9 | 29,6 | 72,8 | 44,8 | 36,6 | 36,8 |
| 1.2. | Общественно-деловая зона | га | 0,4 | 0,05 | 0,02 | 0,2 | 1,7 | 1 | 0,3 | 0,8 |
| 1.3. | Производс-твенная зона (коммуналь-носкладские объекты) | га | - | - | 0,1 | - | 1,2 | - | 1,3 | 1,6 |
| 1.4. | Инженерно-транспортная зона | га | 23,6 | 12 | 13,5 | 16,3 | 23,6 | 13,8 | 14,5 | 16,3 |
| 1.5. | Рекреацион-ная зона (территория общего пользования) | га | 0,4 | 0,4 | 1,5 | 1,7 | 1 | 0,4 | 1,5 | 1,7 |
| 1.6. | Зона сельхоз. Использова-ния | га | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Зона специального назначения | га | 0,4 | - | - | 0,3 | 0,4 | - | 0,3 | 0,3 |
|  | Иные зоны | га | 10,4 | 6,55 | 14,98 | 9,4 | 6,3 | - | 2,5 | - |

Пояснения об увеличении х. Ковылкин представлены в Томе 2.

Функциональные зоны населенных пунктов

1. Жилые зоны.

Жилые зоны формируются 1-3 этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками от 10 соток и более.

В состав жилых зон входят объекты культурно-бытового и иного назначения.

2. Общественно-деловые зоны предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначениями для общественного использования объектами.

3. Производственные зоны предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими и иными производственными объектами.

На территории населенных пунктов Ковылкинского с.п. в указанной зоне расположен объект коммунального хозяйства в х. Коминтерн. В производственную зону включены коммунально-складские объекты, планируемые к расположению на территории населенных пунктов.

4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для застройки объектами автомобильного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры.

5.   Рекреационные зоны.

«Земельные участки в составе рекреационных зон – это земельные участки, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами» по Земельному кодексу.

6. Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного

использования в населенных пунктах – земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки.

7. Зона специального назначения в населенных пунктах:

В границах населенных пунктов два существующих кладбища и одно

проектируемое –

- в х.Ковылкин (0.4га)  - закрыто;

- х.Луговой (0.3 га) – закрыто;

- х. Коминтерн (0,3 га) – новое.

Итого площадь кладбищ  на существующее положение – 0,7 га, на

перспективу - 1 га.

### 2.4. Инженерно-транспортная инфраструктура.

Водоснабжение

Источником водоснабжения Ковылкинского сельского поселения являются подземные воды Донецко-Донского артезианского бассейна Чирского гидрогеологического района.

Централизованными системами водоснабжения оборудованы все населенные пункты поселения.

В скважинах установлены артезианские насосы 1ЭЦВ6-10-140 производительностью 10 м3/час. Водозаборные скважины  не имеют обустроенную в соответствии с нормативами зону I пояса санитарной охраны источника водоснабжения.

Подаваемая в системы централизованного водопровода вода используется населением на хозяйственно-питьевые нужды. Обеззараживание воды не производится.

Источником наружного противопожарного водоснабжения в хуторах

являются наружные водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами.  Подача воды в систему водопровода осуществляется из артезианских скважин.

Объем водопотребления в поселении по итогам 2010 года составил 39,0 тыс.м3/год, при среднесуточном водопотреблении на 1 человека 70 л.

Как видно из приведенных выше данных, фактическое среднесуточное

водопотребление в населенных пунктах поселения ниже нормативного (160 л на человека).

Водоотведение

На момент разработки генерального плана в населенных пунктах поселения сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование объектов, имеющих водопроводные вводы, осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные).

Газо – и теплоснабжение

На момент разработки генерального плана газоснабжение в сельском поселении отсутствует.  Отопление жилого фонда осуществляется  от печей на твердом топливе.  Для пищеприготовления используются печи на твердом топливе и газовые печи на баллонном газе.  Отопление школ, детских садов, ДК и т.п. осуществляется от автономных пристроенных или отдельно стоящих угольных топочных.

Электроснабжение

Источниками электроснабжения населенных пунктов Ковылкинского сельского поселения является трансформаторная подстанция ПС 35/10 кВ «Быстрянская» филиала ОАО «МРСК – Юга» «Ростовэнерго».  От подстанции, по сети линий ВЛ-10кВ напряжение подается в населенные пункты на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, к которым присоединены электроустановки потребителей. Размещение существующих подстанций 10/0,4 кВ приведено в графической части проекта. Эксплуатацию электрических сетей и подстанций на территории поселения осуществляет Тацинское УЭС СВЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». Большая часть воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций, отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое и технически непригодное состояние. Потери электроэнергии из-за сверхнормативного износа электрических сетей значительно возросли в связи с чем, велика продолжительность перерывов в электроснабжении населенных пунктов.

Системы связи

- Телефонная связь

На территории поселения услуги фиксированной электросвязи предоставляет  Тацинский ЛТУ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком». В населенных пунктах функционирует одна автоматическая телефонная станция. Станция имеет выход на междугородние и международные линии ОАО «Ростелеком».

На территории поселения действует один оператор мобильной связи - ОАО «МТС», который оказывает полный комплекс услуг, включая мобильный доступ в Интернет.

Телевидение

Охват населения телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. В метровом и дециметровом диапазонах осуществляется прием следующих телеканалов: ОРТ, Россия1, НТВ, Южный регион, Россия2, Россия К, Звезда. В настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов.

Почтовая связь

Услуги почтовой связи для населения, предприятий и организаций на территории поселения оказывает подразделение  филиала ФГУП «Почта России» - управление федеральной почтовой связи Ростовской области. Отделение почтовой связи расположено в хуторе Ковылкин по ул.Мира,14. Отделение обслуживается Белокалитвинским  почтамтом. Отделение почтовой связи оказывает следующие услуги: прием и отправка корреспонденции, посылок, переводов, адресная доставка корреспонденции и периодических изданий, прием платежей, реализация товаров народного потребления и т.п. Кроме этого почтовое отделение оказывают услуги по приемке отправлений 1-го класса и «Экспресс-почты» EMS Почты России.

Проектная организация территории

Водоснабжение

Для обеспечения подачи планируемого объема воды питьевого качества на хозяйственно - питьевые нужды населения генеральным планом предлагается выполнение разведочных работ на участке недр, расположенных в Чирском гидрогеологическом районе Донецко-Донского артезианского бассейна в пределах территории Ковылкинского сельского поселения, подсчет эксплуатационных запасов подземных вод и проведение государственной экспертизы материалов подсчета запасов.

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих систем водоснабжения населенных пунктов поселения:

- проведение работ по реконструкции существующих сетей водоснабжения, замене насосов артезианских скважин,  прокладка водопроводных сетей по новым направлениям с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей;

- строительство дополнительных скважин в хуторах Бабовня, Луговой;

- оборудование установок для обеззараживания воды раствором гипохлорита натрия;

- при новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется    применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы;

- оборудование зон санитарной охраны существующих и проектируемых  объектов водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002.

Для всех населенных пунктов поселения после утверждения генерального плана рекомендуется разработать схемы развития систем водоснабжения с размещением напорно-регулирующих сооружений. Указанные схемы должны стать основанием для разработки соответствующей муниципальной программы развития систем водоснабжения поселения.

Водоотведение

Для канализования существующей и планируемой застройки населенных пунктов сельского поселения проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем  хозяйственно-бытовой  канализации  с очисткой сточных вод   на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС). Прокладку канализационных сетей рекомендуется  выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.

Очистку стоков предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки перерабатываются в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением. Очищенные стоки после ЛОС в хуторе Ковылкин отводятся в пруд Большой, в хуторе Бабовня – в пруд Бабовинский, в хуторе Коминтерн – в пруд Коминтерновский, в хуторе Луговой – в балку Харцисскую. Площадки для складирования ила предлагается размещать рядом с ЛОС на не затапливаемых территориях.

Проектом предлагается размещение ЛОС в следующих населенных пунктах:

- хутора Ковылкин, Бабовня, Луговой – по одному ЛОС;

- хутор Коминтерн - 2 ЛОС.

Проектом генерального плана канализование всех населенных пунктов планируется осуществить в течение расчетного срока реализации проекта.

Газо – и теплоснабжение

Газификация  населенных пунктов Ковылкинского сельского поселения станет возможным после строительства межпоселкового газопровода высокого давления I категории диаметром 100 мм от ГРС «Тацинская» до ГГРП в районе х.Бабовня, в соответствии с расчетной схемой газоснабжения  Тацинского района, выполненной в составе схемы газоснабжения Ростовской области (ОАО «Гипрониигаз» 2006 год.).

Проектом прогнозируется, что к расчетному сроку реализации генерального плана будет выполнена 100% газификация всех населенных пунктов  поселения.

Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади проектом генерального плана предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Крупные объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и теплопотери в них.

Электроснабжение

Проектом генерального плана не предусматривается изменений в принципиальной схеме организации электроснабжения населенных пунктов в поселении.

Для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения и энергосбережения, проектом предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция сетей наружного освещения, включающая  в себя комплекс мероприятий по замене осветительных ламп, и реконструкция сетей электроснабжения низкого напряжения с использованием СИП;

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;

- оборудование системы электроснабжения поселения АСКУЭ.

- Системы связи

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию связи в поселении:

- в случае планируемого генеральным планом развития жилищного и общественного строительства осуществлять увеличение монтированной емкости АТС в соответствии с заявками на установку телефонов;

- замена оборудования АТС аналогового типа на цифровое ;

- развитие сетей операторов мобильной связи в целях увеличения зон покрытия для повышения качества связи, переход к технологиям 3G;

- переход в соответствии с общероссийской программой на цифровое телевизионное вещание в целях повышения качества приема телепрограмм;

- развитие эфирного радиовещания в диапазонах УКВ и FM;

- расширение спектра услуг, оказываемых отделениями почтовой связи;

- оборудование ОПС пунктами коллективного доступа в Интернет для обеспечения возможности приема-передачи сообщений по электронной почте, факсимильной связи, а так же обучения населения основам работы на компьютере.

Транспортная инфраструктура

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

В целях развития транспортной инфраструктуры Ковылкинского сельского поселения Тацинского района проектом генерального плана предлагается перечень следующих мероприятий по территориальному планированию:

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием: подъезд от автомобильной дороги  М-21 «Волгоград - Каменск-Шахтинский» к х. Бабовня и строительство железнодорожного переезда в месте пересечения проектируемой дороги с железнодорожной линией «Волгоград – Лихая»;

- в пределах существующей застройки реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным: с заменой грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное;

- новое строительство дорог в проектируемых жилых кварталах в соответствии с подлежащими разработке проектами планировки территорий;

- в существующих и проектируемых жилых кварталах устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием шириной не более 1,5 м;

- изменение маршрута движения пассажирского транспорта;

- возможность размещения на границе Тацинского и Морозовского районов в районе существующей автозаправочной станции станции технического обслуживания на три поста ;

- в целях реализации планов по развитию улично-дорожной сети населенных пунктов проектом генерального плана рекомендуется разработка муниципальной программы строительства,  реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог.

Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.09-91. «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.06,15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана территорий, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков.

- Защита от опасных физико-геологических процессов:

- противоэрозионные мероприятия (борьба с оврагами, оползнями);

- мероприятия по борьбе с просадочностью;

- Благоустройство прибрежной территории.

- Агролесомелиорация.

Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

В целях благоустройства проектируемой территории проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных зданий и сооружений на рассматриваемой территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на топооснове масштаба 1:5000 с сечением рельефа горизонталями через 1 метр.

На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные) отметки в точках перелома уклонов по осям проезжих частей улиц. Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа и с учетом существующих отметок твердых покрытий проездов. Ниже представлена краткая характеристика намеченных мероприятий по вертикальной планировке по каждому населенному пункту и общая характеристика комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории поселения.

Защита от опасных физико-геологических процессов.

Противоэрозионные мероприятия.

На проектируемой территории эрозионная сеть развивается достаточно активно. Эрозионная деятельность проявляется в период таяния снега и интенсивных дождей в виде плоскостного смыва.

Проектом предусматривается выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел водоемов. Проектом предлагается выполнить укрепление склонов посевом многолетних трав, посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия.

Так как на территории Ковылкинского с.п. имеются овраги и овражистые образования, проектом предлагается ряд мероприятий, направленных на предотвращение эрозии почвы и рациональное градостроительное использование таких земель.

В пределах оврага необходима стабилизация склонов и дна. Предусматривается организация поверхностного стока на прилегающей территории, исключающая неорганизованный сброс поверхностных вод в овраг.

При проектировании инженерной защиты следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт;

- применение агролесомеллиорации;

- закрепление грунтов (в том числе и возможно и армирование).

- Защита от ветровой дефляции.

- Дефляция (выдувание, сдувание) на проектируемой территории наиболее активно протекает в периоды пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, унося ее на значительные расстояния.

- Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

- Подготовка просадочных территорий.

- Явление просадочности пород, заключается в уменьшении их

- прочности при увлажнении и доуплотнении, сопровождаемым необратимым изменением структуры. Неравномерные просадки пород обуславливают неравномерную осадку сооружений, т. е образованию деформаций.

- При проектировании и строительстве зданий на просадочных грунтах

- должны быть предусмотрены все мероприятия, устраняющие просадочные явления и обеспечивающие устойчивость конструкций согласно СП-11-105-97. Стоимость ремонтно-восстановительных работ при проявлении просадочных свойств может составлять 30-50% первоначальной стоимости сооружений.

- На территории сельского поселения - грунты I типа по просадочности.

- При проектировании зданий на просадочных грунтах с I типом грунтовых условий по просадочности следует учитывать просадки от внешней нагрузки и собственного веса грунта и, как правило, предусматривается полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или полная прорезка просадочной толщи свайными фундаментами. При этом проектирование конструкций следует производить как на обычных непросадочных грунтах без дополнительных конструктивных и водозащитных мероприятий.

- Благоустройство прибрежной территории

- Проектом намечаются следующие мероприятия по благоустройству береговой зоны прудов балочных в хуторах Ковылкин, Коминтерн, Луговой, Бабовня и прилегающих территорий:

- - озеленение склонов и территории вблизи водоема;

- - уборка от мусора акватории и береговой зоны;

- - соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне;

- - очистка русел прудов от антропогенных отложений, дноуглубление;

- - упорядочение застройки и земельных участков жилой застройки,          	   обеспечение доступа к водоемам для их обслуживания и пользования.

### Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, рекреационных зон, зон отдыха.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок назначается в соответствии с почвенно-климатическими условиями на следующих стадиях проектирования.

Приведенный состав инженерных мероприятий выполнен в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования. При освоении территории на каждом отдельном участке необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий. Состав защитных сооружений следует назначать от характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке всей территории поселения, подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования и разрабатываются в полном объеме на стадии рабочего проекта.

### 2.5. Экология и благоустройство, градоэкологические мероприятия.

Основная экологическая стратегия градостроительного развития Ковылкинского сельского  поселения направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития производительных сил на данной территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий  проживания населения.

Планировочные предложения настоящего проекта не противоречат Закону об охране окружающей среды.

Охрана воздушного бассейна.

Проблема охраны атмосферного воздуха сводится к решению следующих задач:

- внедрению новых (более совершенных и безопасных)

технологических процессов, установке и совершенствованию существующих газоочистного и пылеулавливающего оборудования, исключающих выделение в атмосферу вредных   веществ;

- разработке проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) для объектов, расположенных в населенных пунктах и поселении;

- производить  мониторинг за состоянием  атмосферного воздуха и установку  стационарных и передвижных постов за соблюдение  выбросов в атмосферу  вредных веществ;

- использование проектируемыми котельными газового топлива;

- организация контроля за химическим составом выхлопных газов автотранспорта;

- создание экономических условий по использованию более экологических видов топлива (газовое топливо и топливо, отвечающее требованиям EURO II, EURO III);

- сокращение до минимума движение грузового автотранспорта по основным и периферийным дорогам  поселения;

- газификация х.Ковылкин, х.Коминтерн, х. Бабовня и Х. Луговой.

Охрана подземных вод.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод, Генеральным планом приняты:

- проведение работ по реконструкции существующих сетей

водоснабжения, замене насосов артезианских скважин,  прокладка водопроводных сетей по новым направлениям с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях, кольцевание сетей;

- проведение оборудование установок для обеззараживания воды

раствором гипохлорита натрия;

- оборудование зон санитарной охраны существующих и

проектируемых  объектов водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002;

- строительство локальных очистных сооружений канализации в

северной части х. Ковылкин, в юго-восточной части х. Бабовня, в северо-западной части х.Луговой, в северной и северо-восточной частях х. Коминтерн (2 сооружения);

- строительство ливневой канализации с  очистными

сооружениями механической очистки поверхностных вод: в х.Ковылкин и х. Коминтерн ( по 2 сооружения), в х. Луговом (3 сооружения), в х. Бабовня (1 сооружение);

- благоустройство береговой зоны прудов и их защитных

прибрежных полос на территории поселения и населенных пунктов;

- мониторинг, постановка на баланс всех 6-ти ГТС на территории

поселения;

- организация регулярного  гидромониторинга поверхностных

водных объектов;

- предотвращение загрязнения водоемов, укрепление склонов,

озеленение территорий;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной

охраны водоисточников и водоохранных зон водоемов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и

их качеством.

Охрана почв.

- организация учета агрохимикатов, вносимых в почву;

- контроль внесения минеральных удобрений, учитывая

нормативы затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений,

- территории планируемых к размещению скотомогильников (в

соответствии с п.5.6 «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 4 декабря 1995г. №13-7-2/469) должны быть огорожены глухим забором высотой не менее 2 метров. С внутренней стороны забора по всему периметру должна быть траншея глубиной 0,8-1,4м и шириной не менее 1,5м с устройством вала из вынутого грунта.

Проектом предусматривается размещение двух скотомогильников

по 0.06 га на юго-западе от х. Ковылкин и на юге от х.Луговой и закрытие существующего скотомогильника;

- закрытие существующих свалок ТБО на территории поселения с

рекультивацией их территории.

- организация мест размещения отходов на двух новых полигонах

ТБО на юго-западе от х. Ковылкин (0.32 га) и на юге от х. Луговой (0.44 га) до введения в эксплуатацию муниципального полигона в Тацинском с.п.;

- создание вдоль автомобильных дорог защитных лесных полос;

- принятие мер по предотвращению разлива нефтепродуктов;

- проведение комплекса работ по инженерной подготовке территорий (противооползневые и противоэрозионные мероприятия, борьба с просадочностью  и т.д.).

Отходы производства и потребления и санитарная очистка.

- обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом, организация  дезинфекции мусоросборочных контейнеров и ящиков.

Организация санитарно-защитных зон.

Для благополучного сосуществования и дальнейшего развития всех поселенческих образований проектом установлены следующие мероприятия по организации санитарно-защитных зон:

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих предприятий (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

- вынос жилой застройки из санитарно-защитных зон (СЗЗ) организациями-загрязнителями  или уменьшение размеров СЗЗ.

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может решаться несколькими путями:

- жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ за счет промпредприятия;

- размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п 2.19);

Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использования этой территории (запрет на строительство нового жилого фонда, увеличение норм жилобеспеченности, уменьшение тарифов по оплате за жилье (за счет предприятий)).

2.6  Охрана объектов памятников культуры

На территории Ковылкинского сельского поселения расположены объекты археологического наследия:

- Курган «Соленый»

- Курганная группа «Ковылкин» (3 кургана)

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 №315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительного регламента в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Ковылкинского сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.